FIȘA TEHNICĂ NR. 1

Stație de reîncărcare cu puterea  50kW DC+22kW AC (CCS2+Type2) -

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali |  |  |
| 1.1 | Stație de reîncărcare cu funcționare în curent continuu și curent alternativ care să permită încărcarea simultană la puterile declarate |  |  |
| 1.2 | Alimentare trifazată |  |  |
| 1.3 | Grad de protectie: min IP 54 |  |  |
| 1.4 | Greutate maximă: 240 kg |  |  |
| 1.5 | Rezistență antivandal statie: IK 10 |  |  |
| 1.6 | Rezistență antivandal display: IK10 |  |  |
| 1.7 | Echipată cu Conector tip Combo 2 – curent continuu conform standard EN 62196-3; |  |  |
| 1.8 | Echipată cu Conector sau Priză tip Type 2 – curent alternativ conform standard EN 62196-2; |  |  |
| 1.9 | Număr de automobile încărcate simultan DC/AC – 2 buc |  |  |
| 1.10 | Tensiune de alimentare maxim admisă : 400V +/- 10% |  |  |
| 1.11 | Curent de ieșire DC: maxim 200A; |  |  |
| 1.12 | Tensiune de ieșire DC:150-1000V; |  |  |
| 1.13 | Curent de ieșire AC:32A; |  |  |
| 1.14 | Tensiune de ieșire AC:400V +/- 5%; |  |  |
| 1.15 | Factorul de putere: >/= 0,98 |  |  |
| 1.16 | Eficiența: >94% |  |  |
| 1.17 | Echipare cu sistem de protecție diferențială de 30 mA; |  |  |
| 1.18 | Contorizare individuală pe fiecare conector de încărcare |  |  |
| 1.19 | Protecții electrice minime: supracurenți, supratensiuni, curenți reziduali, descărcări accidentale, scurtcircuit. |  |  |
| 1.20 | Lungime cablu încărcare : min 5m |  |  |
| 1.21 | Sistem de răcire cu ventilare forțată |  |  |
| 1.22 | Temperatura de operare : -30 ºC pana la 50 ºC |  |  |
| 1.23 | Nivel zgomot în operare: maxim 75dB (1m distanță în toate direcțiile) |  |  |
| 1.24 | Putere de încărcare >/= 50kW în curent continuu |  |  |
| 1.25 | Putere de încărcare >/= 22KW în curent alternativ |  |  |
| 1.26 | Echipată cu display TFT/LCD/LED – touch screen antivandal minim 7“ poziționat între 0,9 m si 1,5 m înălțime, pentru a fi accesibil și persoanelor cu dizabilități |  |  |
| 1.27 | Comunicație : Ethernet (Wi-fi/4G) Protocol OCPP minim 1.6J |  |  |
| 1.28 | Cititor de card : RFID si NFC. ISO/IEC 14443 RFID |  |  |
| 1.29 | Meniu de funcționare în limba română, limba engleză și minim alte 2 limbi de circulație internațională; |  |  |
| 1.30 | Ecranul tactil al stației va afișa însemnele și informațiile beneficiarului, așa cum acesta solicită, înglobând cel puțin logo și QR code de accesare a aplicației pentru utilizarea stației și datele de identificare a stației |  |  |
| 1.31 | Stațiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management și operare care să permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, disponibilității sau al erorilor în funcționare, măsurarea și transmiterea energiei transferată către autovehicule |  |  |
| 1.32 | Stațiile trebuie să permită interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în timp real. |  |  |
| 1.33 | Stațiile vor fi prevăzute cu sistem standard de încălzire a conectorilor, pentru a evita formarea condensului sau înghețul acestora; |  |  |
| 1.34 | Stația va fi echipată cu indicatori cu led care vor anunța starea stației : disponibilă (verde) ,în lucru (albastru) , defectă (roșu) |  |  |
| 1.35 | Informații minime afișate pe ecran: stadiul încărcării în procente, KW consumați, amperajul și tensiunea de încărcare, timpul de la momentul pornirii încărcării |  |  |
| 1.36 | Stațiile vor fi livrate cu posibilitatea de a instala o aplicație de management și plată, aplicație care va putea administra un număr nelimitat de stații ale beneficiarului; |  |  |
| 1.37 | Stațiile vor avea posibilitatea de integrare a unui sistem de plată cu POS pentru card bancar. |  |  |
| 1.38 | Sistem de retractabilitate a cablului |  |  |
| 2 | Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare |  |  |
| 2.1 | Se vor prezenta instrucțiuni de utilizare/montaj atașate produsului eliberat de producător |  |  |
| 2.2 | Se va asigura asistența tehnică la montaj și PIF |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 3.1 | Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de directivele Uniunii Europene ( marca CE) |  |  |
| 3.2 | Stațiile vor îndeplini cerințele standardului IEC 61851. Se va prezenta certificat/atestat de conformitate IEC61851-1; IEC62196-2; IEC62196-3 |  |  |
| 3.3 | Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2 pentru AC si EN 62196-3 pentru DC |  |  |
| 3.4 | Se va prezenta certificat de conformitate pentru sistemele de comunicație OCPP minim versiunea 1.6J |  |  |
| 3.5 | Toate documentele vor fi depuse în cadrul propunerii tehnice. Nu se acceptă prezentarea ulterioară a documentelor mai sus menționate. Toate documentele vor trebui să fie in perioada de valabilitate |  |  |
| 4 | Condiții de garanție și postgaranție |  |  |
| 4.1 | Garanție stație – minim 24 luni |  |  |
| 5 | Condiții cu caracter tehnic |  |  |
| 5.1 | Montaj vertical pe postament de beton |  |  |