FIȘA TEHNICĂ NR. 2

Stație de reîncărcare cu puterea 22kW + 22kW AC (2xType2)

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali: |  |  |
| 1.1 | Stație de reîncărcare cu funcționare în curent alternativ care să permită încărcarea simultană la puterile declarate |  |  |
| 1.2 | Alimentare trifazată |  |  |
| 1.3 | Grad de protecție: min IP 54 |  |  |
| 1.4 | Greutate maximă: 45Kg ±10% |  |  |
| 1.5 | Rezistență antivandal IK 10 |  |  |
| 1.6 | Echipată cu prize sau conectori tip Type 2 – curent alternativ conform standard EN 62196-2; |  |  |
| 1.7 | Număr de automobile încărcate simultan AC – 2 buc |  |  |
| 1.8 | Curent de alimentare maxim admis: 64A (32A+32A) |  |  |
| 1.9 | Tensiune de alimentare maxim admisă : 400V ±10% |  |  |
| 1.10 | Temperatura de operare : -30oC pana la 50oC |  |  |
| 1.11 | Puterea maximă de încărcare pe fiecare conector/priză: 22KW în curent alternativ |  |  |
| 1.12 | Comunicație : Ethernet (Wi-fi/4G) Protocol OCPP minim 1.6 |  |  |
| 1.13 | Cititor de card : RFID ISO/IEC 14443 RFID |  |  |
| 1.14 | Ecran cu afișaj color minim în limbile română și engleză |  |  |
| 1.15 | Carcasa rezistenta la UV |  |  |
| 1.16 | Contorizare individuală pe fiecare conector/priză de încărcare |  |  |
| 1.17 | Ecranul tactil al stației va afișa însemnele și informațiile beneficiarului, așa cum acesta solicită, înglobând cel puțin logo și QR code de accesare a aplicației pentru utilizarea stației și datele de identificare a stației |  |  |
| 1.18 | Stațiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management și operare care să permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, disponibilității, cantitatea de energie transferată |  |  |
| 1.19 | Stațiile trebuie să permită interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în timp real. |  |  |
| 1.20 | Statia va fi echipată cu indicatori cu led care vor anunța starea stației |  |  |
| 1.21 | Informații minime afișate pe ecran: stadiul încărcării în procente, KW consumați, amperajul și tensiunea de încărcare, timpul de la momentul pornirii încărcării |  |  |
| 1.22 | Stațiile vor fi livrate cu posibilitatea de a instala o aplicație de management și plată, aplicație care va putea administra un număr nelimitat de stații ale beneficiarului; |  |  |
| 1.23 | Protecții electrice minime: supracurenți, supratensiuni, curenți reziduali, descărcări accidentale, scurtcircuit. |  |  |
| 1.24 | Acces cu card sau aplicație mobilă |  |  |
| 1.25 | Posibilitatea de a instala și bloca permanent un cablu în stație. |  |  |
| 1.26 | Echipată cu display TFT/LED/LCD – touch screen antivandal minim 7“ poziționat între 0,9 m si 1,5 m înălțime, pentru a fi accesibil și persoanelor cu dizabilități |  |  |
| 2 | Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare |  |  |
| 2.1 | Se vor prezenta instrucțiuni de utilizare/montaj atașate produsului eliberat de producător |  |  |
| 2.2 | Se va asigura asistența tehnică la montaj și PIF |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 3.1 | Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de directivele Uniunii Europene ( marca CE ) |  |  |
| 3.2 | Stațiile vor îndeplini cerințele standardului IEC 61851. . Se va prezenta certificat/atestat de conformitate ISO/IEC61851-1; IEC62196-2. |  |  |
| 3.3 | Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2 pentru AC |  |  |
| 3.4 | Se va prezenta certificat de conformitate pentru sistemele de comunicație OCPP minim versiunea 1.6J |  |  |
| 3.5 | Se vor prezenta rapoarte de testare care să ateste conformitatea cu cerințele impuse pentru IP, IK, EMC si LVD |  |  |
| 3.6 | Toate documentele vor fi depuse în cadrul propunerii tehnice. Nu se accepta prezentarea ulterioară a documentelor mai sus menționate. Toate documentele vor trebui să fie în perioada de valabilitate |  |  |
| 4 | Condiții de garantie și postgaranție |  |  |
| 4.1 | Garanție stație – minim 24 luni |  |  |
| 5 | Condiții cu caracter tehnic |  |  |
| 5.1 | Montaj vertical pe postament de beton |  |  |